9000N双组份环氧导热胶

- 简介

- 该产品A组份由进口低粘度环氧树脂与几种超导热材料经特殊加工工艺研制而成，B组份系原装进口固化剂，常温固化，与元器件粘接，性能优良，固化后内应力小，使用期长，导热系数高

- 常规性能

| 常规测试项目 | 测试方法及条件 | 9000NA | - 9000NB |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目测 | 白色或黑色膏状体 | 浅黄色液体 |
| 粘度 | 40℃ mpas | 20000-25000 | 10-12 |
| 保存期 | 密封保存 | 6个月 | 1年 |

- 使用工艺

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 9000NA/B |
| --- | --- | --- |
| - 混合比例 | - ℃ | - A:B=10:1 |
| - 可使用时间 | - 25℃ | - 40-60 |
| - 固化条件 | - ℃ms | - 25/24或45-50℃/2-3n |

- 用途

- 用于粘接绝缘，高导热要求元器件的封装

- 固化后特性

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 9000NA/B |
| --- | --- | --- |
| - 邵式硬度 | - Shore-D | - >85 |
| - 击穿电压 | - KV/MM | - >20 |
| - 体积电阻率 | - kg/cm2 | - >104 |
| - 导热系数 | - W/M.k | - 1.3-1.5 |

- 六、贮存，运输及注意事项

- 该产品属于非危险品，按一般化学品贮存运输

- 看清使用的产品型号，准确称量，必须搅拌均匀

- 七、包装规格

- A: 200g   500g   1KG    5KG    25KG

- B: 50g    100g   500g   2KG    2.5KG